ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 200 CL

- Технические характеристики дизельного электроагрегата

| № | Модель |  | HG 200 CL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка двигателя |  | Cummins |
| 2 | Марка альтернатора |  | Leroy Somer |
| 3 | Максимальная мощность, кВА |  | 200 |
| 4 | Максимальная мощность, кВт |  | 180 |
| 5 | Номинальная мощность, кВА |  | 160 |
| 6 | Номинальная мощность, кВт |  | 144 |
| 7 | Модель двигателя |  | 6CTA8.3G2 |
| 8 | Кол-во цилиндров / Конфигурация |  | 6-INLINE |
| 9 | Объем двигателя, л |  | 8,3 |
| 10 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм |  | 114 / 135 |
| 11 | Степень сжатия |  | 17,3:1 |
| 12 | Наддув |  | Турбокомпрессор |
| 13 | Регулятор частоты оборотов двигателя |  | Электронный |
| 14 | Тип охлаждения |  | Жидкостное |
| 15 | Объем охлаждающей жидкости, л |  | 12,3 |
| 16 | Объем системы смазывания, л |  | 27,6 |
| 17 | Электрическая система |  | 24 |
| 18 | Скорость / Частота |  | 1500 rpm / 50Hz |
| 19 | Максимальная мощность двигателя, kWm |  | 175 |
| 20 | Расход топлива, л/час | 110% | 48 |
|  |  | 100% | 42 |
|  |  | 75% | 31 |
|  |  | 50% | 21 |
| 21 | Температура выхлопных газов, С |  | 500 |
| 22 | Поток выхлопных газов, м3/мин |  | 29,5 |
| 23 | Поток воздуха для горения, м3/мин |  | 11,14 |
| 24 | Количество фаз |  | 3 |
| 25 | Коэффициент мощности |  | 0,8 |
| 26 | Количество опор |  | одна |
| 27 | Количество полюсов |  | 4 |
| 28 | Количество наконечников |  | 12 |
| 29 | Стабильность напряжения |  | ± %1 |
| 30 | Класс изоляции |  | H |
| 31 | Степень защиты |  | IP 23 |
| 32 | Система возбуждения |  | АВР, бесщеточный |
| 33 | Тип соединения |  | звезда |
| 34 | Суммарные гармонические искажения |  | < %2 |
| 35 | Частота, Hz |  | 50 |
| 36 | Выходное напряжение, VAC |  | 230 / 400 |
| 37 | Заявленная мощность, кВА |  | 50 |
| 38 | Эффективность, % |  | 92,4 |
| 39 | Габариты в открытом исполнении, ДхШхВ мм |  | 2345x 1045 x 1590 |
| 40 | Габариты в кожухе, ДхШхВ мм |  | 3820 x 1140 x 2062 |
| 41 | Вес в открытом исполнении, кг |  | 1713 |
| 42 | Вес в кожухе, кг |  | 2490 |
| 43 | Бак в открытом исполнении, л |  | 340 |
| 44 | Бак в кожухе, л |  | 280 |